Пример опроса  СПК107 модуля МЭ110-3М и архивация его значений на внешнюю USB-Flash карту.

Содержание

1) Создание программы опроса……………………………..3

2) Дополнительные ФБ………………………………..……..6

3) Тело программы………………………………...………….8

4) Отрисовка визуализации…………………………...……..9

Создание программы опроса.

Создаём проект на языке ST.

Для организации опроса модуля 3М добавим устройство в проект Modbus_COM версии 3.4.0.0, затем Modbus_Master_COM_Port и Modbus_Slave_COM_Port . Соответственно все версии 3.4.0.0.  Также добавим 3 визуализации с названиями Phase 1, Phase 2 и Phase 3 и функциональный блок Archive для архивации данных.(см. рис 1)

Рис 1.  окно дерева проекта.

Далее необходимо произвести настройки Modbus_COM. Укажем номер Com порта , скорость передачи данных и остальные параметры, в соответствии с настройками вашего модуля 3М. Обратите внимание, что Com – порт указывается со сдвигом  «+1». Реальный порте же – первый.  (см. рис. 2)

Рис2. конфигурирование Com –порта.

Далее указываете таймаут отклика и время между фреймами ( по желанию) в устройстве Modbus_Master_COM_Port.

В устройстве Modbus_Slave_COM_Port в закладке конфигурация Modbus Slave указываете сетевой адрес модуля и таймаут его ответа. Остаётся добавить канал с регистрами опроса в закладке канал Modbus Slave, нажав кнопку «добавить канал». (см. рис. 3)

В примере мы будем читать регистры всех фаз , начиная с 80 регистра (50й в шестнадцатеричной системе исчисления), с которого начинаются оперативные параметры в формате с плавающей точкой.

Рис 3.  добавление канала с регистрами на опрос значений.

В закладке ModbusGenericSerialMaster соотнесение входов/выходов необходимо поставить галочку на позиции « всегда обновлять переменные» и присвоить переменные из программы к регистрам. Обратите внимание, что читаются Word составляющие, которые впоследствии парами будут обрабатываться , чтобы получить Real значения. (см рис 4).

Рис 4. окно соотнесения переменных.

Дополнительные ФБ

После настройки опроса модуля, необходимо преобразовать данные  в Real тип. Для этого был дописан ФБ Convert_modbus в примере, что с помощью указателей обединяет 2 отдельно опрошенный регистра типа Word в переменную типа Real. Текст ФБ приведен ниже :

VAR_INPUT

Inpit_1:WORD;

Inpit_2:WORD;

END_VAR

VAR_OUTPUT

output:real;

END_VAR

VAR

P:POINTER TO ARRAY [0..3] OF BYTE;

pi1:POINTER TO ARRAY [0..1] OF BYTE;

pi2:POINTER TO ARRAY [0..1] OF BYTE;

END_VAR

Алгоритм блока

pi1:=ADR(Inpit_1);

pi2:=ADR(Inpit_2);

P:=ADR(output);

P^[0]:=pi2^[0];

P^[1]:=pi2^[1];

P^[2]:=pi1^[0];

P^[3]:=pi1^[1];

Теперь , после того  , как мы можем преобразовать данные в необходимый нам вид, необходимо написать блок по архивированию данных.

Для этого в проект добавляем библиотеки SysFile, SysType.

Соберем всем необходимые переменные в  одну строку командой Concat (см рис 5)

Рис 5. сбор данных в одну текстовую строку.

Далее в пункте командой SysFileOpen создаём файл и присваиваем его указатель переменной Handle4, с помощью которой сможем записать в файл строку .

Handle4:=SysFileOpen(archive_name,AM_append_PLUS,ADR(res));

IF Handle4<>16#FFFFFFFF THEN

Status:=60;

ELSE

Status:=50;

END_IF

Проводим проверку, нет ли ошибок и переходим к записи

res_u:=SysFileWrite(Handle4,adr(archive_string),len(archive_string),ADR(res));

IF res_u<>0 THEN

SysFileClose(Handle4);

Status:=0;

archive_string:='';

done :=TRUE;

end_if;

После записи опустошаем строку «archive_string» и выставляем флаг «done» о завершении записи.

Тело программы.

В теле основной программы остаётся дописать код:

IF Modbus_Slave_COM_Port.xError<>0 THEN

Modbus_Slave_COM_Port(xReset:=TRUE);

ELSE Modbus_Slave_COM_Port(xReset:=FALSE);

END_IF;

Данные строки кода осуществляют автоматический подъём опроса с модулем, в случае обрыва связи.

Преобразуем данные из двух опрошенных регистров 80 и 81 о напряжении на первой фазе  в формат Real.

volt_l1(Inpit_1:= Voltage_1 , Inpit_2:= Voltage_1_2 , output=>voltage1 );

Аналогично преобразуем необходимые переменные и добавляем время наработки. Условно примем, что работа производится, если ток на фазе превышает 0,01А, тогда при стандартном времени цикла  будем добавлять по 5мс , чтобы «навскидку» получить время наработки.

IF current1>0.01 THEN t1:=t1+T#5MS; END_IF;

Далее добавим периодичность архивации блоком BLINK с именем arch  из библиотеки Util.

arch(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T#29S , TIMEHIGH:=T#1S );

и запустим архивирование :

IF arch.OUT AND NOT ok THEN

archivator(

I1:=current1 ,

I2:=current2 ,

I3:=current3 ,

U1:=voltage1 ,

U2:=voltage2 ,

U3:=voltage3 ,

tim1:=t1 ,

tim2:=t2 ,

tim3:=t3 ,

archive_name:=name,

done=> ok);

END_IF;

IF NOT arch.OUT THEN ok :=FALSE; END_IF;

Отрисовка визуализации.

На листе визуализации ( например Phase 1) добавим 6 элементов Rectangle  и 3 Rounded rectangle.  Щёлкнув по центру, подпишем их как ток, напряжение, мощность и т.д.

В кругах разместим L1,L2,L3 чтобы переключаться с экрана на экран ( по фазам).

*Примечание – для вывода real переменных на визуализацию ставьте символ %5.2f ( маленькая буква) что будет обозначать 5 символов выводится , не считая запятую, и 2 из них будут после запятой.

Для вывода времени  используйте %s. (См рис 5).

Рис 5 – распределение элементов на визуализации.

Осталось привязать переменные к прямоугольным элементам. Выбрав элемент на поле, откроем панель свойств развернём свойство Text Variables и в поле Text Variable добавим переменную из программы. Выбрав данное поле, можете нажать F2 и найти необходимую переменную в ассистенте ввода.

По аналогии заполним остальные элементы и добавим переход на экран. Выбрав окружность ( например L1) в свойствах идём к параметру Inputconfiguration/OnMouseDown.  (см. рис 6)

Рис 6 – изменение действия, при нажатии на элемент.

Щёлкнув туда, откроется новое окно выбора действия, где мы выберем из левого столбца позицию «Изменить отображаемую визуализацию»  и перенесём направо и в  позиции «присвоить»  укажем визуализацию, на которую хотим перейти ( например Phase1). Далее Ок.

Для изменения цвета элемента , как в примере выбираете требуемый элемент и в свойствах ищите «Fill color» , в котором указывает желаемый цвет. (см. рис 7)

Рис 7.  изменение цвета элемента